CRITERIOS DE AGRUPACIÓN DE FAMILIAS

NOM-001-SCFI-2018

NMX-I-60065-NYCE-2015, NMX-I-60950-NYCE-2015 (5.5 FAE), NMX-I-60950-NYCE-2015 (5.7 Misceláneos) (Únicamente generales), NMX-I-60335-2-82-NYCE-2015, NMX-I-60335-2-25-NYCE-2015, NMX-I-163-NYCE-2016, NMX-J-I-62115-ANCE-NYCE-2020

Los modelos del equipo electrónico y/o sistemas se consideran de la misma familia, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones

B.1. Generales

- Ser de la misma marca y/o fabricante

- Ser del mismo tipo de equipo electrónico y/o sistema

- Tener la misma tensión de alimentación, frecuencia y los mismos elementos que componen la fuente de alimentación, cuando aplique, lo cual debe comprobarse mediante el diagrama electrónico o información técnica que lo sustente.

- Los equipos o sistemas deben presentar el mismo consumo de corriente o tener una tolerancia del 20 %, entre los modelos de mayor y menor consumo para aquellos equipos o sistemas que se alimentan de la red eléctrica, y en aquellos equipos o sistemas que se alimentan con baterías, siempre y cuando sigan cumpliendo con las pruebas de calentamiento, rigidez dieléctrica, choque eléctrico, estabilidad y resistencia mecánica

- Se puede permitir el cambio de partes plásticas por partes metálicas, que puedan tener contacto con el usuario, siempre y cuando los diferentes modelos cumplan con las pruebas contra choque eléctrico y calentamiento.

- Los materiales aislantes, térmicos y eléctricos deber ser del mismo tipo y capacidad de operación

- Los sistemas de sujeción mecánica deber ser del mismo tipo y resistencia

- Se pueden incluir indicadores luminosos, interruptores y perillas como variables del mismo modelo, siempre y cuando los equipos electrónicos y/o sistemas cumplan con los demás criterios

- Misma clase de producto

B.2 Particulares

- Proyectores del mismo tipo y formato, con los mismos accesorios y elementos

- Amplificadores de audio con la misma potencia de salida, o tener una tolerancia del 10 % entre los modelos de mayor y menor potencia de salida de audio, ya sea alimentados por la red eléctrica o cualquier otro medio de alimentación o baterías y la misma impedancia de carga de altavoces, siempre y cuando sigan cumpliendo con las pruebas de calentamiento , rigidez dieléctrica, choque eléctrico, estabilidad y resistencia mecánica cuando sean alimentados por la red eléctrica, así mismo no varíe la calidad y el tipo de materiales aislantes utilizados en sus componentes eléctricos y/o electrónicos

- Reproductores y/o grabadores de audio y video con o sin control remoto que reproduzcan y/o graben analógicamente y/o digitalmente, con los mismos eléctricos y mecánicos

- Unidades de control remoto independientes, con la misma tensión y tipo de alimentación

- Amplificadores de señal de antena con el mismo intervalo de frecuencias y con la misma potencia de operación

- Hornos de microondas con la misma capacidad volumétrica, con controles digitales y/o analógicos y la misma potencia de consumo

- Monitores de circuito cerrado de televisión y monitores de entretenimiento, que tengan el mismo tamaño, siempre y cuando no cambien el tipo de materiales aislantes utilizados en sus componentes eléctricos y/o electrónicos.

- Fuentes de alimentación del mismo tipo y tensión de alimentación a la entrada y a la salida

- Videojuegos con el mismo tipo de accesorios, funciones y compatibilidad con el tipo del juego y las mismas características del aparato a conectarse.

- Misma capacidad en kVA y misma tensión de salida

NOM-003-SCFI-2014

9.B.5 Criterios para la agrupación de familias de aparatos electrodomésticos y similares, salvo los considerados como aparatos electrodomésticos mayores, menores, artefactos eléctricos y herramientas

El presente criterio es aplicable al siguiente Estándar:

NMX-J-521/1-ANCE-2012

Dos o más productos serán considerados de la misma familia siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios:

- Mismos componentes del circuito eléctrico en tipo, principio de funcionamiento y diseño, pudiendo variar su potencia o corriente nominal dentro de los intervalos siguientes, y considerando como base el modelo de mayor potencia o corriente y aplicando el límite hacia abajo.

| Intervalo de potencia | Variación de potencia | Variación de corriente |
| --- | --- | --- |
| 1-20 W | 50 % | 25 % |
| 21-60 W | 40 % | 20 % |
| 61-140 W | 30 % | 15 % |
| 141-300 W | 25 % | 13 % |
| 301-1000 W | 20 % | 10 % |
| 1001-10000 W | 10 % | 5 % |
| 10001-20000 W | 5 % | 3 % |

- Se permiten variaciones de color y cambios estéticos, las cubiertas y carcazas deber ser idénticas. No se permiten cubiertas con diferentes tipos de ranuras. Las diferencias en ranuras pueden ser evaluadas por pruebas complementarias de choque eléctrico, riesgos mecánicos y calentamiento

- En el caso de las cubiertas, se permiten cambios de materiales plásticos por metálicos o viceversa. La diferencia puede ser evaluada por pruebas complementarias de calentamiento, corriente de fuga, humedad y rigidez dieléctrica.

- Los productos pueden variar su corriente nominal dentro del intervalo indicado en el inciso a), siempre y cuando no cambie la calidad y el tipo de materiales aislantes usados en los componentes eléctricos de un modelo a otro, incluyendo sus accesorios.

- En caso de tener accesorios, estos deben ser las mismas características de operación (eléctricos, no eléctricos, mecánicos, misma capacidad de trabajo, mismas dimensiones si es el caso, etc.)

- Los materiales aislantes, térmicos y eléctricos pueden ser de diferente tipo, siempre y cuando se demuestre que sus características son apropiadas a su capacidad de operación. Lo anterior puede ser evaluado por pruebas complementarias de choque eléctrico, calentamiento, rigidez dieléctrica y construcción

- Los sistemas de sujeción mecánica pueden ser de diferente tipo, siempre y cuando se asegure la misma resistencia

- Se permite incluir indicadores luminosos, interruptores y minuteros como variantes de modelo, siempre y cuando no representen riesgos eléctricos en los productos, y los demás elementos que los componen cumplan con los criterios establecidos. Las diferencias pueden ser cubiertas con pruebas complementarias de choque eléctrico, calentamiento, rigidez dieléctrica y construcción.

- Se permite variar el número de velocidades y sentido de giro, siempre y cuando la potencia máxima sea la misma y el sistema de variación de velocidad sea el mismo

No podrán considerarse de la misma familia los productos que no cumplan con uno o más de los criterios aplicables a la definición de familia antes expuesta

9.B.2 Criterios específicos para definir familias de aparatos electrodomésticos menores

El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares:

NMX-J-521/2-2-ANCE-2019, NMX-J-521/2-3-ANCE-2018, NMX-J-521/2-8-ANCE-2018

NMX-J-521/2-9-ANCE-2016, NMX-J-521/2-13-ANCE-2010, NMX-J-521/2-14-ANCE-2020

NMX-J-521/2-15-ANCE-2013, NMX-J-521/2-23-ANCE-2016, NMX-J-521/2-28-ANCE-2011

NMX-J-521/2-31-ANCE-2018, NMX-J-521/2-32-ANCE-2017, NMX-J-521/2-34-ANCE-2015

NMX-J-521/2-41-ANCE-2019, NMX-J-521/2-45-ANCE-2008, NMX-J-521/2-52-ANCE-2010

NMX-J-521/2-54-ANCE-2005, NMX-J-521/2-79-ANCE-2005, NMX-J-521/2-80-ANCE-2014

- Mismo tipo de aparato.

- Se permiten diferentes derivaciones en los motores y diferentes formas en los elementos calefactores, cuando sean iguales en tipo y principio de operación.

- Se permite incluir, como variación del modelo indicadores luminosos, interruptores, minuteros y temporizadores.

- Se permiten variaciones de color y cambios estéticos.

- Se permite que las ranuras de ventilación sean menores en dimensiones se aplicarán las pruebas complementarias de calentamiento, choque eléctrico y riesgos mecánicos.

- Se permiten cambios en partes plásticas por metálicas y viceversa, cuando se demuestre mediante pruebas complementarias de calentamiento, corriente de fuga, rigidez dieléctrica, resistencia mecánica y resistencia al calor que el aparato tiene el mismo grado de protección.

- Se permiten diferentes accesorios, cuando estos sean las mismas características de operación mecánicas, eléctricas o electromecánicas

- Se permite que los aislantes térmicos y eléctricos sean de diferente material, cuando se demuestre mediante la aplicación de las pruebas complementarias de calentamiento, corriente de fuga, rigidez dieléctrica y operación anormal que el aparato tiene el mismo grado de aislamiento.

- Se permite que los sistemas de sujeción mecánica sean de diferente tipo, cuando se demuestre con respecto a la información técnica, dibujos o diagramas técnicos del ensamble y pruebas complementarias de resistencia mecánica que los cambios no afectan el cumplimiento con respecto al modelo base, evaluado.

- Se podrán agrupar en familia aquellos productos cuyas diferencias en potencia o corriente estén entre los siguientes intervalos, considerando como base el modelo de mayor potencia o corriente y aplicando el límite hacia abajo.

| Intervalo de potencia | Variación de potencia | Variación de corriente |
| --- | --- | --- |
| 1-20 W | 50 % | 25 % |
| 21-60 W | 40 % | 20 % |
| 61-140 W | 30 % | 15 % |
| 141-300 W | 25 % | 13 % |
| 301-1000 W | 20 % | 10 % |
| 1001-10000 W | 10 % | 5 % |
| 10001-20000 W | 5 % | 3 % |

- Para el caso de que el producto a certificar presente en su marcado el consumo de energía en potencia y corriente se deberá de cubrir el criterio de desviación para ambos parámetros.

- Mismo tipo de aparato: 0, 0I, I, II.

- Mismo tipo de control: electromecánico, electrónico.

9.B.1.9 Secadoras de ropa eléctricas

El presente criterio es aplicable al siguiente Estándar:

NMX-J-521/2-4-ANCE-2016

- Mismas especificaciones eléctricas

- Tensión

- Corriente o potencia

- Misma clase de aparato

- Clase 0

- Clase 0I

- Clase I

- Clase II

- Mismos tipos de controles

- Electromecánico o

- Electrónico

- Mismo principio de funcionamiento del motor principal. Se acepta la utilización de diferentes motores en modelos de una misma familia, siempre y cuando las especificaciones eléctricas del producto no varíen de acuerdo a lo manifestado en inciso a)

- Para aparatos que utilicen transformadores deben tener la misma capacidad

- Tensión

- Corriente o potencia, y

- Electrónico

- Mismo material del gabinete: (ejemplo: plástico, metálico, etc.)

- Misma capacidad en potencia del elemento calefactor

9.B.1.7 Lavavajillas y aparatos similares

El presente criterio es aplicable al siguiente Estándar:

NMX-J-521/2-5-ANCE-2018

- Mismas especificaciones eléctricas

- Tensión

- Corriente o potencia

- Misma clase de aparato

- Clase 0

- Clase 0I

- Clase I

- Clase II

- Mismo tipos de controles

- Electromecánico o

- Electrónico

- Mismo principio de funcionamiento del motor principal. Se acepta la utilización de diferentes motores de una misma familia, siempre y cuando las especificaciones eléctricas del producto no varíen de acuerdo a lo manifestado en el inciso a) y se cumpla con los siguientes requisitos:

- Notificar al organismo certificador del modelo o modelos de los motores que se utilizaran en los productos de la familia

- Manifestar bajo protesta de decir verdad que los cambios notificados no afectan la seguridad del producto

- Estos cambios serán verificados en las visitas de seguimiento que el organismo realice

- Para aparatos que utilicen transformadores deben tener la misma capacidad

- Tensión

- Corriente o potencia, y

- Electrónico

- Mismo material del gabinete: (ejemplo: plástico, metálico, etc.)

- Misma capacidad en potencia del elemento calefactor

9.B.1.11 Hornos eléctricos de convección

El presente criterio es aplicable al siguiente Estándar:

NMX-J-521/2-6-ANCE-2017

- Mismas especificaciones eléctricas nominales del producto

- Tensión

- Corriente o potencia

- Misma clase de aparato

- Clase 0

- Clase 0I

- Clase I

- Clase II

- Mismo tipo de controles

- Electromecánico

- Electrónico

- Mismo principio de operación (resistencias eléctricas)

- Mismo material del gabinete (ejemplo: plástico metálico, etc)

- Se pueden agrupar hornos de diferentes tamaños, siempre y cuando se envie a pruebas el de mayor consumo de potencia o corriente

- Se pueden agrupar hornos por convección solos con hornos ensamblados en un mismo cuerpo con hornos de microondas; en estos casos solo se certificara la parte del horno eléctrico

NOTAS: Entiéndase por aparatos similares a aquellos productos cuyo principio de operación básico es idéntico al d ellos productos domésticos

9.B.1.7 Lavavajillas y aparatos similares

El presente criterio es aplicable al siguiente Estándar:

NMX-J-521/2-11-ANMX-NCE-2013

- Mismas especificaciones eléctricas

- Tensión

- Corriente o potencia

- Misma clase de aparato

- Clase 0

- Clase 0I

- Clase I

- Clase II

- Mismo tipos de controles

- Electromecánico o

- Electrónico

- Mismo principio de funcionamiento del motor principal. Se acepta la utilización de diferentes motores en modelos de una misma familia, siempre y cuando las especificaciones eléctricas del producto no varíen de acuerdo a lo manifestado en inciso a)

- Para aparatos que utilicen transformadores deben tener la misma capacidad

- Tensión

- Corriente o potencia, y

- Electrónico

- Mismo material del gabinete: (ejemplo: plástico, metálico, etc.)

- Misma capacidad en potencia del elemento calefactor

9.B.1.8 Refrigeradores domésticos y aparatos similares

El presente criterio es aplicable al siguiente Estándar:

NMX-J-521/2-24-ANCE-2014

- Mismas especificaciones eléctricas nominales del producto

  - Tensión

  - Corriente o potencia

- Misma clase del aparato

- Clase 0

- Clase 0I

- Clase I

- Clase II

- Mismo tipo de controles

- Electromecánico o

- Electrónico

- Mismo principio de funcionamiento del compresor. Se acepta la utilización de diferentes compresores en modelos de una misma familia, siempre y cuando las especificaciones eléctricas del producto no varíen de acuerdo a lo manifestado en el inciso a)

- Para aparatos que utilicen transformador(es) y/o balastro(s) deben tener la misma capacidad

- Tensión

- Corriente o potencia y

- Relación de transformación

- Material del gabinete: (ejemplos: plástico, metálico, etc)

- Mismo tipo de deshielo

- Manual y semiautomático (siempre y cuando el deshielo inicie al desconectar el compresor de la alimentación eléctrica)

- Automático y automático de duración larga

- Mismo posición de operación

- Horizontal

- Vertical

En caso de contar con ventiladores

- Mismo principio de funcionamiento del motor ventilador del condensador

- Mismo principio de funcionamiento y cantidad de motores ventiladores del evaporador. Se acepta la utilización de diferentes motores ventiladores en modelos de una misma familia, siempre y cuando las especificaciones elèctricas del producto no varíen de acuerdo a lo manifestado en el inciso a) y se cumpla con los siguientes requisitos:

- Notificar al organismo certificador el modelo o modelos de los  motores ventiladores que se utilizaran en los productos de la familia

- Manifestar bajo protesta de decir verdad que los cambios notificados no afectan la seguridad del producto

- Estos cambios serán verificados en las visitas de seguimiento que el organismo realice

Se pueden agrupar refrigeradores con diferentes capacidades siempre y cuando se pruebe en laboratorio el modelo de mayor capacidad dm3

1.B.1.1 Acondicionadores de aire

El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares:

NMX-J-521/2-30-ANCE-2009, NMX-J-521/2-40-ANCE-2014

- Mismo tipo de acondicionador (como ejemplo) dividido o paquete o portátil o para gabinetes, etc.)

- Misma clase de aparato (excepto para clase 0I y I que se consideran como familia)

- Clase 0

- Clase 01 o I

- Clase II

- Mismo tipo de controles: (electromecánico o electrónico)

- Mismo tipo de compresor (principio de funcionamiento, tensión, corriente, o potencia nominal)

- Misma capacidad nominal de enfriamiento del equipo

- Para aparatos que utilicen transformador(es) deben tener la misma capacidad (tensión, corriente o potencia y relación de transformación)

- Mismo material del gabinete: (como ejemplo, plástico, metálico, etc.)

- Mismo tipo y capacidad del motor ventilador (principio de funcionamiento, tensión y corriente o potencia y relación de transformación)

- Mismo tipo de enfriamiento del condensador

- Ventilación

- Agua

- Mismo tipo de calefacción

- Eléctrica

- Gas

- Bomba

- Para el caso de equipos solo enfriamiento que se pretenda agrupar con equipos con calefacción y calefacción, se enviara a pruebas el equipo más completo

9.B.4 Criterios específicos para definir familias de herramientas eléctricas

El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares:

NMX-J-524/1-ANCE-2013, NMX-J-524/2-1-ANCE-2009, NMX-J-524/2-2-ANCE-2013

NMX-J-524/2-3-ANCE-2018, NMX-J-524/2-4-ANCE-2013, NMX-J-524/2-5-ANCE-2019

- Se permite agrupar en una misma familia a herramientas que no presenten diferencias en cuanto al tipo en los componentes eléctricos principales, tales como motor, capacitor con función de arranque, elementos calefactores y transformadores. No se consideran elementos eléctricos principales: el capacitor con función de filtro, el tipo de interruptor, el dispositivo para el cambio de velocidad y/o sentido de giro.

El diagrama eléctrico deberá especificar claramente todos los elementos que lo conforman

- El intervalo de tensiones en el cual se pueden agrupar las herramientas para una misma familia será de la tensión nominal ± 10% considerando la tensión nominal como la tensión normalizada, para este caso 120 V, 127 V, 220 V, 220 V 3, etc.

- Se permite una variación del ± 30% en el consumo de potencia o ± 15% de corriente, aplicado al promedio de la familia propuesta a certificar, según sea el caso.

- Se podrá integrar en una misma familia todas aquellas herramientas cuya función de uso destinado principal, para la cual están diseñados sea la misma. Por ejemplo, no se permite agrupar en una misma familia taladros con esmeriladoras.

- Se permite agrupar en una misma familia a herramientas cuyo tipo de material no cambie de partes metálicas a partes plásticas o viceversa; y que en su funcionamiento normal no cambie en los puntos de sujeción y/o apoyo.

- Para herramientas con mismo tipo de motor, pero con diferentes niveles de aislamiento (clase 0, 0I, I o II) se podrá agrupar en una misma familia sólo si se prueba una muestra tipo de cada clase.

En caso de requerir la ampliación a un certificado de un aparato de cierta clase de aislamiento diferente a la(s) ya certificada(s) se deberá probar la muestra tipo que se desee incorporar a la familia, cubriéndose para tal efecto con un informe de pruebas de pruebas de calentamiento, corriente de fuga, resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.

- Las herramientas diseñadas para ser instaladas de manera fija (de banco) no podrán ser agrupadas en familia con herramientas portátiles y viceversa. Si alguna herramienta se puede fijar, pero por sus dimensiones y peso es susceptible de ser operada sosteniéndola manualmente, entonces se considerará como portátil.

Los accesorios eléctricos no se consideran para la definición de agrupación de familia, entendiéndose que estos son los dispositivos diseñados para acoplarse a la herramienta sin que por ello se cambie la función de uso destinado principal herramienta

El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares:

NMX-J-024-ANCE-2018

Criterio general en materia de certificación para la agrupación de familia para la evaluación de la conformidad de Portalámparas roscados tipo Édison, considerando en el campo de aplicación de la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014, mediante el cumplimiento de la norma mexicana NMX-J-024-ANCE-2005 “Iluminación-portalámparas roscado tipo Edison-especificaciones y métodos de prueba”.

Dos o más modelos de un mismo producto serán considerados de la misma familia siempre y cuando cumplan con:

Los métodos de prueba preestablecidos deben ser iguales según la norma NMX-J-024-ANCE-2005.

Los portalámparas pueden agruparse de acuerdo a las características nominales descritas en la siguiente tabla:

| Portalámparas | Clasificación de acuerdo a Tensión y Potencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designación | W | V | Observaciones |
| Familia 1 Mogul E39-1 ½ E40 , E41 | 1500 750 | 250 250 | Con interruptor |
| Familia 2 Mogul E39-1 ½, E40, E41 | 1500/2000 1500 | 600 (1) 250 | Sin interruptor |
| Familia 3 Amédium E27- 1 1/8 | 660 660 | 250 600 | Sin interruptor |
| Familia 4 Médium E24, E25, E26, E27 | 660 660 250 | 250 127 250 | Con interruptor |
| Familia 5 Medium E24, E25, E26,E27 | 660 660 660 150 | 600(1) 250 127 127 | sin interruptor |
| Familia 6 Intermedio E17-21/32 | 75 | 127 | Con interruptor |
| Familia 7 Intermedio E17-21/32 | 75 | 250 | Sin interruptor |
| Familia 8 Mignon E14 | 75 | 127 | Con interruptor |
| Familia 9 Mignon E14 | 75 | 127 | Sin interruptor |
| Familia 10 Candelabro E12-1/2 | 75 | 127 | Con interruptor |
| Familia 11 Candelabro E12-1/2 | 75 | 127 | Sin interruptor |
| Familia 12 Miniatura E9 – 3/8 | 75 | 127 | Con interruptor |
| Familia 12 Miniatura E9 – 3/8 | 75 | 127 | Sin interruptor |

El porta lámparas destinado para utilizarse con lámparas de sodio de alta presión también tiene una clasificación de pulso de arranque mínimo de 4 kV

En la familia se permiten cambios de materiales externos o internos siempre y cuando cumplan con la norma mexicana NMX-J-024-ANCE-2005, para lo cual se deberá probar una muestra representativa de cada tipo de material que se quiera certificar o ampliar. Definiendo como tipos de material: termofijo, termoplástico, cerámico y metálico. Para esta clasificación debe referirse al material que soporta y está en contacto con las partes vivas y para el caso de metales debe referirse solamente al material de la cubierta del artefacto.

Para aquellos portalámparas que no se encuentren clasificados de acuerdo a la tabla anterior, se consideraran como una familia diferente.

La muestra está compuesta por tres especímenes representativos conforme el inciso 9.1 de la norma mexicana NMX-J-024-ANCE-2005

DGN.312.01.2017.2795

9.B.8 Sección cinco- Luminarios

El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares:

NMX-J-307-ANCE-2017

Para que varios modelos puedan ser agrupados en familia se tendrá que cumplir con los siguientes requisitos

- INTERIOR

- Señalización y/o emergencia

- Muro: sobreponer y/o empotrar

- Techo: sobreponer y/o empotrar y/o suspendido

- Piso: empotrar y/o pie y/o pedestal

- Mesa: escritorio y/o buro

- Riel

- Para aplicaciones especiales (cualquier otro diferente a los enunciados anteriormente) estos tipos especiales deben certificarse por separado

- EXTERIOR

- Alumbrado público y vialidades

- Proyectores

- Decorativo (ornamental)

- Muro

- Montaje: Sobreponer y/o empotrar y/o suspendido

Para aplicaciones especiales (cualquier otro diferente a los enunciados anteriormente) Estos tipos especiales deben certificarse por separado.

9.B.3 Criterios específicos para definir familias de artefactos eléctricos

El presente criterio es aplicable a los siguientes Estándares:

NMX-J-005-ANCE-2015, NMX-J-508-ANCE-2018, NMX-J-412/1ANCE-2011

Son considerados de la misma familia los artefactos eléctricos, siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios

- Mismo tipo de producto (clavijas, interruptores, receptáculos, conmutadores, extensiones, timbres, etc.) según la clasificación establecida en la NMX-J-508-ANCE-2015

- Los componentes internos, externos o del circuito eléctrico pueden ser semejantes o iguales, pero de tener el mismo principio de funcionamiento.

- Se permite incluir indicadores luminosos como variantes de modelos de la misma familia, siempre y cuando, los artefactos, en los demás cumplan con los criterios establecidos en este documento

- La familia ampara a modelos, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Tensión | Corriente |
| --- | --- |
| Hasta 250 V | Familia 1 < 50 A Familia 2> 50 A |
| Mayor a 250 V | Familia 3 < 50 A Familia 4 > 50 A |

La familia cubre cualquier capacidad de operación en corriente, pero en la certificación inicial se deberá probar la muestra tipo más representativa de mayor tensión y mayor capacidad de corriente de cada familia

- En cuanto a materiales se presenta lo siguiente:

En la familia se permite cambios de materiales externos e internos siempre y cuando cumplan con la norma NMX-J-508-ANCE-2015, para lo cual se deberá probar en la certificación inicial una muestra tipo representativa de cada material que se certificar. Definiendo como tipos de material: termofijo, termoplástico y cerámico. Para esta clasificación debe referirse al material que soporta y está en contacto con las partes vivas

9.B.9 criterios para la agrupación de familias de productos denominados series de luces navideñas, figuras decorativas iluminadas y mangueras luminosas

Este criterio aplica para el siguiente Estándar:

NMX-J-588-ANCE-2017

Dos o más productos serán considerados de la misma familia siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios

- Mismo tipo de lámpara: Incandescente, LED (Light Emisor Diode) u otros.

- Mismo tipo de producto: serie de luces, figura decorativa iluminada, serie de luces tipo manguera luminosa, estructura luminosa u otro.

- Mismos componentes:

- Con o sin receptáculo al final de la serie de luces o

- Con o sin motor en producto o

- Mismo tipo de control: Control electrónico o electromecánico o control remoto, etcétera.

- Mismo tipo de aparato: fijo o móvil.

- En caso de familia la potencia o corriente asignada de la etiqueta de marcado puede variar dentro de los intervalos señalados en la siguiente tabla y considerando como el modelo representativo el de mayor potencia o corriente asignada:

| Intervalo | Variación de potencia | Variación de corriente |
| --- | --- | --- |
| 1-20 W | 20 % | 10 % |
| 21-60 W | 15 % | 8 % |
| 61-140 W | 10 % | 5 % |
| 141 W o mayor | 5 % | 3 % |

NOTA: Para el caso de los productos que cuenten con un consumo de potencia menor o igual a los 24 W o su equivalente en corriente y en caso de que éstos no se indiquen en su etiqueta de marcado, el interesado debe informar al organismo de certificación de los valores de potencia o corriente por cada modelo por agrupar en familia.

- Se permiten variaciones de color y/o cambios estéticos en la forma de las series de luces, figuras decorativas iluminadas, serie de luces tipo manguera luminosa, estructura luminosa u otro

- Mismo tipo de fijación al aparato del cordón de alimentación: X o Y o Z.

- Se permiten variaciones de color de los elementos luminoso, cambios estéticos en la forma de bulbo.

- Mismo tipo de clavija:

- POLARIZADO con protección con o sin receptáculo

- NO POLARIZADO con protección con o sin receptáculo

No podrá considerarse de la misma familia los productos que no cumplan con alguno de los criterios aplicables a la definición de familia antes expuesta

Para la correcta interpretación y aplicación de este criterio deben observarse las definiciones siguientes:

  - Serie de luces: Ensamble eléctrico constituido de dos o más lámparas incandescentes o LED's (Light Emisor Diode) u otros, conectadas eléctricamente en serie o serie-paralelo o paralelo y cuenten con cable de alimentación, cable de interconexión, protección de sobrecorriente, clavija, etc. Una serie de luces opcionalmente puede estar provista con uno o más receptáculos de carga, un control o ambos.

- Estructura luminosa: Figura decorativa metálica o plástica flexible o rígida en forma de bastidor o esqueleto con o sin recubrimiento, plástico o textil (sintético), al que los portalámparas y/o lámparas se fijan. Esta estructura es fija, no animada y no incluye motor. Las lámparas proporcionan iluminación al contorno de la figura u objeto creado por la estructura; ejemplos: renos, trineo, santa Claus, muñeco de nieve, etcétera.

- Control: Componente de un producto eléctrico cuyo objetivo es:

- Variar la tensión o corriente de las lámparas para atenuar o intensificar la luz

- Alternar el encendido-apagado o color de luces

Un control puede adicionalmente proveer efectos de sonido y/o melodías musicales y contar con un control remoto

- Figura Decorativa Iluminada: Ensamble con diseño de ornamento decorativo de funcionamiento eléctrico con una o más lámparas o serie de luces o manguera luminosa u otros. Puede ser una figura o estructura luminosa con motor e iluminación y/o accesorios decorativos eléctricos. Ejemplo: Figura inflable con iluminación, etcétera.

Serie de luces tipo manguera luminosa. Es un producto eléctrico que consta de una manguera plástica flexible que en su interior contiene una serie de luces y que por su construcción no permite el reemplazo de sus lámparas (Incandescentes, LED's u otros). Una serie de luces dentro de una manguera flexible corrugada que permite acceder a sus componentes no se considera una serie de luces tipo manguera luminosa.

El presente criterio es aplicable a NOM-016-SCFI-1993

- Misma marca

- Misma tensión, frecuencia y los mismos elementos que componen la fuente de alimentación

- Los productos pueden presentar el mismo consumo de potencia con una tolerancia de 10%, entre los modelos de mayor y menor consumo, siempre y cuando sigan cumpliendo con las pruebas de calentamiento, choque eléctrico, estabilidad y robustez mecánica.

- Se podrá permitir el cambio de partes plásticas por partes metálicas, que puedan tener contacto con el usuario, siempre que se cumplan los grados de protección contra choque eléctrico y calentamiento.

- Los materiales aislantes, térmicos y eléctricos deben ser del mismo tipo y capacidad de operación.

- Los sistemas de sujeción mecánica deben ser del mismo tipo y resistencia.

- Se podrán incluir indicadores luminosos, interruptores y contadores como variables del mismo modelo, siempre y cuando los productos cumplan con los demás criterios.

- Para fines de certificación por parte de los organismos de certificación, se considera un máximo de 8 (ocho) productos por familia en cada solicitud (esto es para efectos de costos)

El presente criterio es aplicable a NOM-019-SCFI-1998

Los modelos del producto se consideran de la misma familia, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

- Misma marca

- Misma tensión, frecuencia y los mismos elementos que componen la fuente de alimentación

- Los productos pueden presentar el mismo consumo de potencia con una tolerancia de 10%, entre los modelos de mayor y menor consumo, siempre y cuando sigan cumpliendo con las pruebas de calentamiento, choque eléctrico, estabilidad y robustez mecánica.

- Monitores blanco y negro o de color, que tengan el mismo tamaño de cinescopio, siempre y cuando no cambie la calidad y el tipo de materiales aislantes utilizados en sus componentes eléctricos y/o electrónicos.

- Impresoras del mismo tipo de funcionamiento (láser, matriz de puntos, inyección de tinta, etc.) con el mismo sistema y capacidad de operación, similares en el tipo de entrada de señal y, si es el caso, con igual tipo de accesorios.

- Graficadores con el mismo sistema y capacidad de operación, similares en el tipo de entrada de señal y, si es el caso, con igual tipo de accesorios.

- Unidades de disco externas del mismo formato

- Unidades de cinta externas del mismo formato

- Lectores ópticos de la misma capacidad y con componentes eléctricos y/o electrónicos

- Se podrá permitir el cambio de partes plásticas por partes metálicas que puedan tener contacto con el usuario, siempre que se cumplan los grados de protección contra choque eléctrico y calentamiento.

- Los materiales aislantes térmicos y eléctricos deben ser del mismo tipo y capacidad de operación

- Los sistemas de sujeción mecánica deben ser del mismo tipo y resistencia.

Para fines de certificación por parte de los organismos de certificación, se considera un máximo de 14 productos por familia en cada solicitud (esto es para efectos de costos)

El presente criterio es aplicable a NOM-29-ENER-2017

Para el proceso de certificación, las FAE se agrupan por familias de productos, dos o más modelos se consideran de la misma, siempre y cuando cumplan los siguientes criterios:

- Mismo tipo (clasificación según nivel de tensión eléctrica de salida)

- FAE de tensión de salida USB

- FAE de baja tensión de salida

- FAE de tensión de salida genérica

- Que se encuentre en el mismo intervalo de potencia de salida, conforme a la tabla 4 de la NOM-029-ENER-2017.

Tabla 4 a intervalo de potencia de salida que deben cumplir las FAE para la agrupación de familias

Intervalo de potencia de salida

Menor o igual que 1,0 W

Mayor que 1,0 W y menor o igual que 3,0 W

Mayor que 3,0 W y menor o igual que 8,0 W

Mayor que 8,0 W y menor o igual que 14,0 W

Mayor que 14,0 W y menor o igual que 20,0 W

Mayor que 20,0 W y menor o igual que 28,0 W

Mayor que 28,0 W y menor o igual que 49,0 W

Mayor que 49,0 W y menor o igual que 250,0 W

- Mismo nivel de eficiencia energética

- Mismo “aparato clase” I o II, conforme a la definición en los incisos 4.1 y 4.2, respectivamente

NOTA:

- Se considera aparato clase I: Si un aparato tiene por lo menos aislamiento principal en su totalidad y que está provisto de una terminal de puesta a tierra, pero con un cordón de alimentación sin conductor de puesta a tierra y una clavija sin contacto para puesta a tierra.

- Se considera aparato clase II: Si la protección contra choque eléctrico de un aparato recae únicamente sobre el aislamiento principal; esto implica que no hay medios para conexión de las partes accesibles conductoras, si las hay, al conductor de protección en el alambrado fijo de la instalación, recayendo la protección en el caso de una falla de aislamiento principal sobre el entorno.

- Misma marca comercial

No se considera de la misma familia a aquellos productos que no cumplan con uno o más de los criterios aplicables a la definición antes expuesta. Se permiten cambios estéticos, gráficos y variaciones de color

El presente criterio es aplicable a NOM-032-ENER-2013

Para aplicar la modalidad de certificación por familia de productos y seguimiento, los equipos y aparatos que demandan potencia eléctrica en modo espera, se clasifican y agrupan por familia, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Ser del mismo tipo de producto o tecnología (por ejemplo: televisores de LCD, Televisores de PDP, Televisores de LED, Televisores de OLED, Microondas convencionales, microondas combinados, microondas empotrables).

- De la misma marca o del mismo fabricante.

- De la misma frecuencia de operación.

- De la misma tensión eléctrica de operación

El presente criterio es aplicable a NOM-208-SCFI-2016

DT IFT-008-2015

UNA FAMILIA DE MODELOS DE PRODUCTO sujeta al cumplimiento de disposiciones técnicas debe cumplir con los siguientes criterios:

- Los productos de una misma marca que presenten únicamente variaciones estéticas o de apariencia, se consideraran como pertenecientes a la misma familia de modelos de producto, siempre y cuando la funcionalidad sea la misma, y

- Los productos deben presentar el mismo diagrama de bloques y demostrar tener tarjetas para el transceptor o radio trasmisor con la misma disposición de pistas, circuitos integrados, componentes, ante(s), frecuencia(s) y tecnología(s) de operación, entre otros, y las mismas funcionalidades de uso destinado con las que fueron construidos